苏州科技大学

公开招标采购文件

苏州科技大学智慧空调项目

招标文件

采购编号：20250092

2025年12月

目 录

投标人须知前附表	3

第一章 招标公告	5

第二章 供应商须知	8

第三章 响应/投标文件格式	16

第四章 招标书	34

第五章 合同条款	74

第六章 评审办法	83

# 投标人须知前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | 20250092 |
| 2 | 项目名称 | 苏州科技大学智慧空调 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 苏州科技大学石湖、江枫、天平三校区智慧教室空调采购及安装 |
| 5 | 采购品目 | A02052305 货物/设备/机械设备/制冷空调设备/空调机组 |
| 6 | 是否要求提供样品 | ☐是 ☑否 |
| 7 | 投标有效期 | 开标后60日内 |
| 8 | 投标保证金 | 人民币伍万元整 开标时单独提交。交纳形式：本票、汇票或银行开具的保函。汇票信息： 纳税人名称： 苏州科技大学 地址：苏州市滨河路298号 开户银行：工行苏州新区支行 银行账户：1102021109002045964 纳税人识别号：12320000466011617U 联行号：102305002115 |
| 9 | 免费质保期 | 自项目验收合格之日起，至少72个月。(无质保要求的“/”表示) |
| 10 | 合同履行期限 | 40天内完成安装，具体时间以甲方通知为准 |
| 11 | 质量保证金 | 乙方在验收合格通过后，向甲方交纳总价款3%的质量保证金，质量保证金在质保期结束后无息退还。 |
| 12 | 付款方式 | ☐一次性付款 ☑按进度付款 |
| 13 | 标书费 | 1000元 |
| 14 | 投标报名时间 | 自采购公告发布之日起至 2025年12月30日，全天 |
| 15 | 答疑及现场勘察 | 不组织，投标人自行联系勘察。勘察联系人及联系方式：朱老师，13052809334 |
| 16 | 招标组织单位 | 苏州科技大学 |
| 17 | 投标文件份数 | 正本壹份；副本陆份，投标文件电子档以U盘的形式随招标文件提交，单独密封。 |
| 18 | 响应/投标文件提交截止时间 | 2026年1月13日 9:30 |
| 19 | 响应/投标文件递交地点 | 高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3308开标室 |
| 20 | 项目预算 | 10,971,840.17元 |
| 21 | 最高限价 | 10,000,000.00元 |
| 22 | 投标货币 | 人民币 |
| 23 | 中标服务费 | 无 |
| 24 | 评分标准及评标方法 | 用综合评分方法，以评标总得分最高的投标人作为本项目的中标供应商，详见招标文件第六章。 |
| 25 | 导致废标因素 | 1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应/投标的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，招标人不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |
| 26 | 导致无效标因素 | 1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的； 2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 3.不具备招标文件中规定的资格要求的； 4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 5.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； 6.经招标组织单位认定为异常低价的投标文件； 7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 招标公告

苏州科技大学智慧空调项目公开招标公告

项目概况 苏州科技大学智慧空调项目的潜在供应商应在 苏州科技大学 获取采购文件，并于2026年1月 13日9点30分（北京时间）前提交响应/投标文件。

一、项目基本情况：

项目名称：苏州科技大学智慧空调项目

招标编号：20250092

采购方式：☑公开招标  □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

二、招标项目简要说明：

受中国工商银行苏州分行的委托，苏州科技大学就智慧空调项目进行公开招标。

  - 项目名称： 苏州科技大学智慧空调项目 ，（以下简称“项目”或“本项目”)。

  - 项目地点： 苏州科技大学石湖校区、江枫校区、天平校区

  - 项目范围：根据学校安排，对智慧教室空调进行招标采购

  - 项目内容： 详见采购清单

  - 采购预算：10,971,840.17元（¥：10,971,840.17元）

  - 最高限价：10,000,000.00元（¥： 10,000,000.00 ）。

  - 合同履行期限：40天内完成安装，具体时间以甲方通知为准。

三、申请人资格要求：

1. 投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织。

2. 投标人在最近三年（2022年7月1日至今，以法院判决书落款日期为准）的经营活动中没有行贿犯罪、串通投标犯罪等重大违法记录；在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”无失信惩戒等情况。

3. 投标人须承诺：在最近三年内（2022年7月1日至今）与苏州科技大学、中国工商银行的项目合作过程中，没有出现重大合同违约、泄露商业秘密或技术秘密等事件，并且未被列入《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》的禁入名单。

4. 投标人须承诺：如在本次公开招标中入围/中标，在入围/中标期间不得拒绝接受中国工商银行苏州分行订单/合同，不得接受订单/合同后采取各种方式拒绝履约；否则，中国工商银行有权将其列入《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》的禁入名单中，取消入围资格，并作出相应处理。

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6. 投标人可以开具供中国工商银行抵扣的增值税专用发票。

7. 投标人一旦中标，同意通过工行账户结算，没有工行账户的，同意在工行开立账户。

8. 本项目不接受联合体投标。

四、获取采购文件：

时间：自招标文件发布之日起至2025年12月30日，全天（北京时间）

地点：苏州科技大学官网招标公告栏目

方式：网上下载

售价：1000.00元, 线上缴费后获取

报名方式：网上报名

报名截止时间：2025年12月30日 16时00分

五、响应/投标文件提交：

截止时间：2026年1月13日9点30分（北京时间）

地点：高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3308开标室

六、开启：

时间：2026年1月13日9点30分（北京时间）

地点：高新区学府路99号苏州科技大学行政楼3308开标室

七、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

八、本次招标联系事项：

（1）采购单位

名称：苏州科技大学

地址：学府路99号苏州科技大学行政楼3309办公室

联系人：王老师

联系电话：0512-69379123

（2）项目联系方式

项目联系人： 朱老师

电　　 话：　13052809334

九、其他信息：

- 本次公开招标采购及成交的相关信息均发布在苏州科技大学校园网http://www.usts.edu.cn，敬请各供应商注意。

- 有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布。

- 苏州科技大学采购监督联系方式：0512-69379061。

- 投标当日进校须提前24小时进行报备。报备方式：微信搜索“苏科行”公众号填写访问人信息及被访问人信息。被访问人：沈道远。被访问人联系方式：13913097990，访问单位:资产与实验室管理处，备注：项目编号＋项目名称＋投标单位名称。每单位最高限申报１个车辆３个人员进校。须本人报备，报备审核后生成动态二维码进校时扫描，截图无效。当日进校当日报备无效。

苏州科技大学

2025年12月23日

# 第二章 供应商须知

1. 总则

1.1采购方式及定义

本次采购采用公开招标方式，本公开招标文件仅适用于公开招标公告所述项目。由苏州科技大学受中国工商银行苏州分行委托组织进行招标。

1.2合格的供应商

1.2.1满足公开招标邀请函中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律

本次公开招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.4公开招标费用

1.4.1供应商应自行承担所有与参加公开招标有关的费用，无论公开招标过程中的做法和结果如何，招标组织单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本次公开招标收取标书费1000元。

1.5公开招标文件的约束力

供应商一旦下载了本公开招标文件并决定参加公开招标，即被认为接受了本公开招标文件的规定和约束，并且视为自公开招标公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2. 公开招标文件

2.1公开招标文件构成

2.1.1投标人须知前附表

2.1.2招标公告

2.1.3供应商须知

2.1.4响应/投标文件格式

2.1.5招标书

2.1.6合同主要条款

2.1.7评审办法

2.2招标文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应/投标文件截止时间五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招投标管理办公室。提交首次响应/投标文件截止之日前，招投标管理办公室可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应/投标文件编制的，招投标管理办公室将在提交首次响应/投标文件截止时间至少5日前，在苏州科技大学官网招标公告栏发布公告。不足5日的，顺延提交首次响应/投标文件截止时间。

2.2.2不组织供应商现场考察或召开答疑会。

2.3 响应/投标文件的递交及编制

2.3.1供应商应当在公开招标文件要求的截止时间前，将响应/投标文件密封送达指定地点。在截止时间后送交的响应/投标文件是无效文件，将拒收。供应商在提交响应/投标文件截止时间前，可以对所提交的响应/投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招投标管理办公室。补充、修改的内容是响应/投标文件的组成部分。补充、修改的内容与响应/投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.3.2供应商应当按照招标文件的要求编制响应/投标文件，并对提交的响应/投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.3供应商提交的响应/投标文件以及供应商与招投标管理办公室就有关招标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除技术性能另有规定外，响应/投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3.4响应/投标文件构成（所有复印件需加盖响应/投标单位公章）

投标书一：

1. 投标函；

2. 开标一览表；

3. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

4. 投标报价明细；

投标书二：

5. 投标人基本情况表；

6.项目拟派人员表. 拟派项目负责人简历表；

7.类似业绩一览表；

8. 技术标文件（包括不限于产品技术参数.制造和供货方案.安装施工方案.质保服务方案.维保服务方案）；

9. 资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

（2）企业营业执照.资质证书；

（3）拟派项目负责人执业资格证明；

（4）投标保证金缴纳证明；

（5）2024年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告的复印件（投标文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表.利润表和现金流量表复印件，或承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺；

（6）投标人为授权委托人.项目拟派人员（包括项目负责人）缴纳社保的最近一期的社保缴纳证明；

（7）投标人（包括联合成员）参加政府采购活动及中国工商银行的采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

10. 拟派项目其他人员有关证书证明材料；

11. 商务条款偏离表. 技术参数响应及偏离表；

12. 投标人拟投材料设备品牌表；

13. 其他材料，投标人认为与本项目招投标以及评审有关的其他投标证明材料。

14.关于投标人可以开具供中国工商银行抵扣的增值税专用发票的承诺书（格式自拟）。

15.关于投标人一旦中标同意通过工行账户结算、以及没有工行账户的同意在工行开立账户的承诺书（格式自拟）。

2.3.5响应/投标文件货币

响应/投标文件采用人民币报价，以元为单位，另有规定的从其规定。

2.3.6技术参数响应/投标及方案响应/投标

1.对招标文件中的技术与商务条款要求逐项响应/投标，并对偏离说明原因；

2.阐述响应/投标方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

3.供应商认为需要的其他技术文件或说明。

2.3.7服务承诺

供应商的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

2.3.8投标保证金

1. 投标保证金必须在响应/投标文件提交截止时间前完成提交，否则供应商的投标将被视为非实质性响应/投标而予以拒绝。

2. 中标人的投标保证金，在签订合同后全额无息退还。未成交供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内全额无息退还。

3. 供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）在提交响应/投标文件截止时间后撤回响应/投标文件的；

（2）在响应/投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形外，成交供应商不与招标人签订合同的；

（4）供应商与招标人、其他供应商恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

2.3.9响应/投标文件份数和签署

1.供应商应严格按照招标文件要求的正副本和份数准备响应/投标文件，不论中标与否，响应/投标文件均不退回。响应/投标文件应全部封装在密封袋内，投标书一单独装订成册并密封在一个密封袋内，所有密封袋封口处应有响应/投标单位公章。封皮上写明项目编号、项目名称、招标组织单位名称、响应/投标人名称，并注明“开标时启封”等字样，每份响应/投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本副本若不一致，以正本为准。

2.响应/投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。除供应商对错处做必要修改外，响应/投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应/投标文件签署人签字或盖章。

2.4报价要求

2.4.1本项目采用：清单报价。

包含了为完成分项工作所需要的全部费用，包括但不限于人工、材料、机械、措施、利润、规费、税金、运输、安装、清扫、保修等费用。

2.5递交响应/投标文件

2.5.1响应/投标文件的密封和标记

若未按要求密封和加写标记，由此提前开封的，响应/投标文件作无效响应/投标处理，招投标管理办公室将拒绝其投标。

2.5.2响应/投标文件提交截止时间

招投标管理办公室可以按照规定修改招标文件，酌情延长响应/投标文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及截止日期均以延长后新的截止日期为准。

2.6开标与评审

2.6.1开标

1.在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应委派携带有效证件的授权代表准时参加，参加招标的代表需签名以证明其出席。

2.开标时由招标组织单位查验响应/投标文件密封情况，至响应/投标文件开启时间后由招标小组开启响应/投标文件。

3. 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议。

4. 招标组织单位在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格、投标的修改、投标的撤回等，招标组织单位将作唱标记录。投标人的法定代表人或被授权人应在唱标记录上签字确认。

5. 投标人的法定代表人或被授权人未准时参加开标会议的视为自动弃权。

2.6.2 评标

1.招标小组将由招标组织单位代表和评审专家组成，成员为5人以上单数。

2.招标小组成员应当遵守评审纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

2.6.3 工作原则

招标小组成员应按客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、方法和标准独立评审。未实质性响应/投标招标文件的响应/投标文件按无效响应/投标处理，招标小组应当告知提交响应/投标文件的供应商。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，招标小组应当停止评审并向招标组织单位说明情况。

2.6.4 响应/投标文件审查

招标小组审查响应/投标文件时，可以要求供应商对响应/投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应/投标文件的范围或者改变响应/投标文件的实质性内容。

供应商不符合招标文件规定的资格条件包括：

一、供应商的资格条件不满足以下要求：

1.资质资格条件符合招标文件和招标公告的要求；

2.拟派项目负责人符合招标文件规定的条件要求（如有）；

3.招标文件要求的类似项目业绩（如有）及其认定标准；

4.招标文件要求的财务和信誉要求（如有）；

5. 本招标文件约定的其他要求。

二、供应商存在下列情形之一的：

6.为招标组织单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

7.为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

8.被责令停业的；

9.被暂停或取消投标资格的；

10.财产被接管或冻结的；

11.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大项目质量问题的。

12.投标保证金未按要求提交的；

13.投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

14.根据《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件，被列为联合惩戒对象且在联合惩戒期限内的；

15.依法规定的其他情形。

2.6.5 供应商澄清

供应商的澄清、说明或者更正应为书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.6.6 评标

1. 评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

2. 招标组织单位按评标委员会推荐的中标候选供应商顺序审核确定中标供应商。

3. 根据评标委员会推荐的中标候选人，招标组织单位在评标结束后两个工作日内在苏州科技大学官网招标公告栏上发布“中标公告”，公示期为一天。

2.6.6 响应/投标无效和终止采购活动条款

1. 有下列情形之一的，属无效响应/投标：

(1)投标文件中的投标函未加盖投标人公章的，以及未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(2)投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(3)经招标组织单位认定投标文件未按照公开招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(4)投标人资质条件不符合招标文件规定的资格条件的；

(5)投标人名称或组织结构与申请获取招标文件时不一致的；

(6)投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

(7)同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(8)未按招标文件要求提供投标保证金的；

(9)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

(10)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(11)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

(12)投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算和支付办法的；

(13)未按招标文件要求提供电子投标文件；

(14)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(15)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(16)技术方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的（如有）；

(17)投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

（18）经招标组织单位认定为异常低价的投标文件；

2.有下列情形之一的，将终止招标采购活动：

（1）因情况变化，不符合规定的招标采购适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

2.7确定中标、询问及质疑

2.7.1确定中标供应商

招标组织单位在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。

2.7.2询问及质疑

询问及质疑参照招标组织单位有关规定处理。

2.8签订合同

2.8.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

2.8.2中标供应商若拒绝签订合同，招标组织单位可以在中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为中标供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.8.3招标文件、中标供应商的响应/投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.8.4签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标组织单位同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则招标组织单位有权终止合同，中标供应商的质量保证金将不予退还。转包或分包造成招标组织单位损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章 响应/投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1.投标函

投标函

：

我方收到     号招标/采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并承诺：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、我方愿意参加本项目投标，一旦我方中标，我方将在招标文件的规定时间内与招标人签订合同、提交质量保证金。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，并承担相应的责任。

4、我方同意招标组织单位关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在承接业务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任；

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60日内，如果我们在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

6、我们愿意提供招标文件中要求的所有资料。也同意提供可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

7、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准，按招标文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购/招标人有权没收投标保证金，并可提出诉讼的权力。

9、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消，并可被没收质量保证金和接受相应的处罚。

10、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件规定的金额向招标人支付质量保证金，并按投标人须知前附表的规定在领取中标通知书时支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、与本投标有关的通讯地址：

| 单位： | 联系人： |
| --- | --- |
| 地址： | 邮政编码： |
| 联系电话： | 传真： |
| 投标人（公章）： |  |
| 法定代表人或代理人（签字或签章）： | 日期： |

2.开标一览表

开标一览表

招标编号：                                                           单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 合计 （元） | 金额（大写）： 金额（小写）： |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

3.法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加苏州科技大学组织实施的编号为            号招标/采购的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

年月日

4.报价明细文件

5.投标人情况表

投标人情况表

招标编号：

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中，中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 （2024年） | 万元 | 净资产 （2024年） |  | 万元 |
| 股东权益 （2024年） | 万元 | 销售收入 （2024年） |  | 万元 |
| 实现利润 （2024年） | 万元 |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中，自有面积：平方米 承租面积平方米 |  |  |
| 出资人构成和出资比例 |  |  |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

6. 人员情况表

6.1 拟投入项目管理人员情况表

拟用于本项目的管理人员情况表

采购编号：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

1、提供本项目拟派的主要管理人员（本附件中所有人员）资格证明材料，包括但不限于学历、学位、职称证书、执业资格（需注册在投标单位）等。

2、须同时提供相应人员最近一期社保缴纳证明材料。

投标人（公章）：

投标人法定代表（负责人）或其授权人：（签字或盖章）：

年  	   月     	日

6.2 拟投入项目负责人情况表

项目负责人情况表

投标人：采购编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 注册建造师证号 |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |
| 安全生产考核证号 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表（负责人）或其授权人：（签字或盖章）：

年  	   月     	日

7. 类似业绩一览表

类似项目业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 项目完成/验收日期 | 证明材料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：投标文件中需提供合同、与合同对应的付款凭证的清晰可见的复印件并加盖投标人公章，否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

8. 技术标文件（产品技术参数、制造和供货方案、安装施工方案、质保服务方案、维保方案等）；

其中：

8.1 技术规格书(产品技术参数)

| 技术参数响应/投标表 要求：投标人应按招标文件要求的品目号分别填写，逐点应答 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数及要求 | 招标要求 | 投标响应/投标 | 备注 |  |

1.作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应的货物和服务是合格的，并符合招标文件规定的证明文件。

2.证明货物或服务是合格的文件有：

(1)货物的质量保证资料；

(2)货物的主要技术数据和性能特征的详细描述；根据招标货物的要求，除按招标文件（投标文件格式）规定的表格外，还可用文字说明投标货物对该要求的适应性。

(3)安装要求以及货物拆装和维修时所需的特殊工具。

(4)招标货物的要求和质量标准等。

……

8.2 制造和供货方案

……

8.3 安装施工方案

内容应包含组织机构、人员配备、安装计划、实施方案；进度、质量、安全控制措施等。

……

8.4质保服务方案

应包含下列内容，但不限于此：

1、卖方对买方操作、维护人员的培训方案及计划（包括培训人数、时间、地点、内容、目标等）；

2、质保期内，卖方对中标货物及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；

3、质保期满后，卖方对中标货物及服务在质保期满后，如买方不委托卖方维保的情况下，卖方售后服务具体内容及承诺；如买方委托卖方对中标货物及服务进行售后服务，应分别列出卖方对中标货物及服务质保期满后每年维保清包、大包的范围、内容、价格及相关承诺。

8.5维保服务方案

…

9. 资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为      号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

（2）企业营业执照.资质证书；

（3）拟派项目负责人执业资格证明；

（4）投标保证金缴纳证明；

（5）2024年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告的复印件（投标文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表.利润表和现金流量表复印件，或承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺；

（6）投标人为授权委托人.项目拟派人员（包括项目负责人）缴纳社保的最近一期的社保缴纳证明；

（7）投标人（包括联合成员）参加政府采购活动及中国工商银行的采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

10. 拟派项目其他人员有关证书证明材料；

11.商务条款偏离表、技术参数响应及偏离表；

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、偏离情况可表述为：正偏离、完全响应、负偏离；

3、投标人必须仔细阅读采购文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标人必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

技术参数响应及偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、偏离情况可表述为：正偏离、完全响应、负偏离；

3、投标人必须仔细阅读采购文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标人必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

12. 投标人拟投材料设备品牌表；

13. 其他材料，投标人认为与本项目招投标以及评审有关的其他投标证明材料。

13.1制造商提供的国家实行强制性认证的证书、生产许可证复印件（如有）

13.2货物/设备产品检测报告、鉴定证书复印件（如有）

13.3 投标人管理、制造、服务有关认证证书复印件以及国家认证认可监督委员会查询截图记录（如有）

……

14.关于投标人可以开具供中国工商银行抵扣的增值税专用发票的承诺书（格式自拟）。

15..关于投标人一旦中标同意通过工行账户结算、以及没有工行账户的同意在工行开立账户的承诺书（格式自拟）。

第四章 招标书

1. 项目概况：

为优化学校石湖、天平、江枫三校区的教学与办公环境，提升校园设施智能化与绿色节能水平，特启动本次智慧空调建设项目。作为校园智慧化升级的核心组成部分，本项目聚焦多栋教学楼教学场景的实用性与稳定性需求，以“节能高效、稳定可靠、性能适配、安全可控”为核心导向，构建覆盖全校区的智慧空调系统。

项目通过智慧化集中管控平台实现全校区空调设备的统一调度，支持灵活的分校区与整体控制，精准优化运行状态以降低能耗，助力绿色校园建设；在设备运行层面，保障空调系统长期稳定无故障，减少运维对教学办公的干扰；核心性能严格匹配不同区域的环境调节需求，确保师生使用舒适性；同时建立完善信息安全体系，保障运行数据与控制指令的传输存储安全，实现智慧管控与安全合规的双重目标。

本项目的实施，将为苏州科技大学打造更高效、安全、舒适的校园环境，推动教学设施向智能化、节能化、安全化转型，为师生提供更优质的学习与工作保障。

由于现状复杂，需要投标单位进行细致的现场勘察，制定各自的投标方案，投标单位在设计投标文件时应充分获取甲方的实际需求从而设计科学完善的实施方案。甲方不组织现场踏勘，现场踏勘由投标单位自行安排，所发生的费用由投标单位自己承担。

2. 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）石湖校区 C6楼 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥28.5kw 制热量≥31.5kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 3.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥112kw 制热量≥125kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥117.5kw 制热量≥132kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥6.3kw 制热量≥7.1kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 96.00 |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥7.1kw 制热量≥8kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 28.00 |  |
| 6 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥9.0kw 制热量≥10kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 32.00 |  |
| 7 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 156.00 |  |
| 8 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ38.1 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 732.90 |  |
| 9 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ28.58 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 345.30 |  |
| 10 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ22.22 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 549.20 |  |
| 11 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ19.05 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 877.80 |  |
| 12 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 1215.70 |  |
| 13 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 170.50 |  |
| 14 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 1716.40 |  |
| 15 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ6.35 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 16.30 |  |
| 16 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN32 4、连接形式：胶水连接 | m | 491.40 |  |
| 17 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 1342.90 |  |
| 18 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=20mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 4.68 |  |
| 19 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=15mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 7.32 |  |
| 20 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 668.30 |  |
| 21 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 142.00 |  |
| 22 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（空调外机布线） 2、型号：YJV-4*16+1*10 | m | 267.30 |  |
| 23 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 1837.50 |  |
| 24 | 桥架支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 1946.70 |  |
| 25 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 1837.50 |  |
| 26 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 11.00 |  |
| 27 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架含盖板（布置冷媒管、冷凝水管、线管等） 2、规格：300*100 | m | 1314.26 |  |
| 28 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：3cm | m | 1309.70 |  |
| 29 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 1861.60 |  |
| 30 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 465.40 |  |
| 31 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-3*0.75 4、配线部位：开关面板控制线 | m | 2455.80 |  |
| 32 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75 4、配线部位：空调信号线 | m | 2222.80 |  |
| 33 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：空调内机电源线 | m | 6603.60 |  |
| 34 | 分区控制系统 | 1、名称：分区控制系统 2、备注：包含8口千兆交换机1台、 VRV多联机网关接口3台、网络控制器 1台、网络控制器授权1套、AS-P安装底座1台、电源1个、电源底座1个、控制器1个、DDC控制箱1个、室外温湿度传感器1套、配套管线等 | 项 | 1.00 |  |
| 35 | 集中控制平台 | 1、名称：集中控制平台。定制开发相关接口协议及相关配套软件，包含室内机和室外机接入模块、数据采集模块、数据监测模块等功能模块。实现以下集中控制要求： 1.1实现：根据温湿度传感器收集的信息自动开启主机服务器和关闭主机服务器1、远程控制：单一界面内，可对任意校区的任意空调进行远程开关、模式切换、温度、风速调节。 1.2定时任务：实现课表联动，除课表联动外，支持自定义周期性的定时任务（如办公室的上下班定时）。 1.3分组管理： 可按校区、楼栋、楼层、功能区对空调进行分组，实现批量操作。 1.4故障报警：实时监测空调运行状态，对故障、离线、温度异常等情况进行多种方式平台告警。 1.5权限管理：支持多级用户角色（如超级管理员、校区管理员、巡检人员），分配不同操作权限 2.配置需求，包含：服务器1台（至强4410Y*2/128G DDR5/960GSSD/3T企业盘 双电）、工作站1台（I7 14700/16G /512G SSD/24寸显示器）、UPS 1套（10KV待机4小时）、Enterprise Server企业级服务器软件ES-10, 1套、工作站软件1套、数据库软件1套 、24口万兆交换机一台； 3.集控平台具备以下功能： 3.1对室内机单个/区域/全部的开关、模式、风速、温度、远程锁定、一键防直吹等功能模块的设定的软件接口协议开发和配套软件开发； 3.2故障代码等详细信息接口协议开发和配套软件开发； 3.3 VRF 可以设定室内机后入优先、云集控、云锁定三种远程锁定模式接口协议开发和配套软件开发； 3.4 周定时设置，可以设定某台或某几台或全部内机一周的日程设定，周而复始等接口协议开发和配套软件开发 3.5 实时数据的应用处理 3.6开发配套接口协议及软件，将相关数据接入学校节能平台，应用于能源管理、能源监测、能耗管理、能效分析、用能预测分析。诊断与评估，实现节能减排的目的 4 三校区多联机集中控制系统暂定石湖商科组团 | 项 | 1.00 |  |
| 36 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| （二）石湖校区 教6楼 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥31kw 制热量≥33kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 2.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥40kw 制热量≥45kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 3.00 |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥45kw 制热量≥50kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 6.00 |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥50kw 制热量≥56kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥6.3kw 制热量≥7.1kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 32.00 |  |
| 6 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥7.1kw 制热量≥8kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 36.00 |  |
| 7 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥8.0kw 制热量≥9kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 26.00 |  |
| 8 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 94.00 |  |
| 9 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ31.8 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 324.50 |  |
| 10 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ28.58 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 321.90 |  |
| 11 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ22.22 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 26.50 |  |
| 12 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ19.05 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 390.90 |  |
| 13 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 875.70 |  |
| 14 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 225.30 |  |
| 15 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 857.80 |  |
| 16 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ6.35 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 16.17 |  |
| 17 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN32 4、连接形式：胶水连接 | m | 266.50 |  |
| 18 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 981.70 |  |
| 19 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=20mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 2.82 |  |
| 20 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=15mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 4.41 |  |
| 21 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 402.70 |  |
| 22 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 85.00 |  |
| 23 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（空调外机布线） 2、型号：YJV-4*16+1*10 | m | 219.50 |  |
| 24 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 1107.70 |  |
| 25 | 桥架支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 1173.90 |  |
| 26 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 1107.70 |  |
| 27 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 15.00 |  |
| 28 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架含盖板（布置冷媒管、冷凝水管、线管等） 2、规格：300*100 | m | 791.90 |  |
| 29 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：3cm | m | 789.30 |  |
| 30 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 1122.00 |  |
| 31 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 280.50 |  |
| 32 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-3*0.75 4、配线部位：开关面板控制线 | m | 1480.80 |  |
| 33 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75 4、配线部位：空调信号线 | m | 1339.80 |  |
| 34 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：空调内机电源线 | m | 3980.10 |  |
| 35 | 分区控制系统 | 1、名称：分区控制系统 2、备注：包含8口千兆交换机1台、 VRV多联机网关接口4台、DDC控制箱1套、配套管线等 | 项 | 1.00 |  |
| 36 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| （三）石湖校区 教7楼5-6F 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥68kw 制热量≥75kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 3.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥135kw 制热量≥150kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 1.00 |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥9.0kw 制热量≥10kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 6.00 |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥11.2kw 制热量≥12.5kw | 台(组) | 22.00 |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥14.0kw 制热量≥16kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 2.00 |  |
| 6 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 30.00 |  |
| 7 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ41.3 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 45.60 |  |
| 8 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ38.1 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 66.90 |  |
| 9 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ31.8 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 33.50 |  |
| 10 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ28.58 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 13.50 |  |
| 11 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ22.22 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 44.10 |  |
| 12 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ19.05 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 154.60 |  |
| 13 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 155.40 |  |
| 14 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 8.40 |  |
| 15 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 196.80 |  |
| 16 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：UPVC-DN40 4、连接形式：胶水连接 | m | 180.00 |  |
| 17 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 153.00 |  |
| 18 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=20mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 3.66 |  |
| 19 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=15mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 3.79 |  |
| 20 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 155.00 |  |
| 21 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 28.00 |  |
| 22 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（空调外机布线） 2、型号：YJV-4*16+1*10 | m | 70.00 |  |
| 23 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 851.80 |  |
| 24 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 851.80 |  |
| 25 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 4.00 |  |
| 26 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：3cm | m | 262.00 |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 273.60 |  |
| 28 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 68.40 |  |
| 29 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-3*0.75 4、配线部位：开关面板控制线 | m | 465.00 |  |
| 30 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75 4、配线部位：空调信号线 | m | 350.00 |  |
| 31 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：空调内机电源线 | m | 1065.00 |  |
| 32 | 分区控制系统 | 1、名称：分区控制系统 2、备注：包含8口千兆交换机1台、 VRV多联机网关接口1台、DDC控制箱1台、配套管线等 | 项 | 1.00 |  |
| 33 | 吊顶天棚 | 1、名称：原600*600 吊顶拆除及恢复 | m2 | 200.00 |  |
| 34 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| （四）天平校区 第2教学楼 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥40kw 制热量≥45kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥68kw 制热量≥75kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥80kw 制热量≥90kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥135kw 制热量≥150kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 1.00 |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥9.0kw 制热量≥10kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 16.00 |  |
| 6 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥10.0kw 制热量≥11.2kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 14.00 |  |
| 7 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥11.2kw 制热量≥12.5kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 56.00 |  |
| 8 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 86.00 |  |
| 9 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ38.1 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 188.90 |  |
| 10 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ31.8 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 50.00 |  |
| 11 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ28.58 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 67.80 |  |
| 12 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ25.4 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 97.20 |  |
| 13 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ22.22 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 8.40 |  |
| 14 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ19.05 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 328.80 |  |
| 15 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 730.40 |  |
| 16 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 134.50 |  |
| 17 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 790.70 |  |
| 18 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ6.35 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 4.84 |  |
| 19 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN32 4、连接形式：胶水连接 | m | 351.70 |  |
| 20 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 911.80 |  |
| 21 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=20mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 2.79 |  |
| 22 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=15mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 4.23 |  |
| 23 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 386.60 |  |
| 24 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 81.00 |  |
| 25 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（空调外机布线） 2、型号：YJV-4*16+1*10 | m | 244.50 |  |
| 26 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 1065.70 |  |
| 27 | 桥架支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 1125.60 |  |
| 28 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 1065.70 |  |
| 29 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 13.00 |  |
| 30 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架含盖板（布置冷媒管、冷凝水管、线管等） 2、规格：300*100 | m | 760.37 |  |
| 31 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：3cm | m | 757.90 |  |
| 32 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 1077.44 |  |
| 33 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 269.36 |  |
| 34 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-3*0.75 4、配线部位：开关面板控制线 | m | 1421.80 |  |
| 35 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75 4、配线部位：空调信号线 | m | 1286.70 |  |
| 36 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：空调内机电源线 | m | 3822.00 |  |
| 37 | 分区控制系统 | 1、名称：分区控制系统 2、备注：包含8口千兆交换机1台、 VRV多联机网关接口4台、网络控制器 1台、网络控制器授权1套、AS-P安装底座1台、电源1个、电源底座1个、控制器1个、DDC控制箱1个、室外温湿度传感器1套、含4G 网关模块1套、配套管线等 | 项 | 1.00 |  |
| 38 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| （五）天平校区 第3教学楼1-4F 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥45kw 制热量≥50kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥68kw 制热量≥75kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥80kw 制热量≥90kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥7.1kw 制热量≥8kw | 台(组) | 16.00 |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥8.0kw 制热量≥9kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 8.00 |  |
| 6 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥11.2kw 制热量≥12.5kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 56.00 |  |
| 7 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 80.00 |  |
| 8 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ38.1 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 167.80 |  |
| 9 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ31.8 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 44.50 |  |
| 10 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ28.58 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 60.80 |  |
| 11 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ25.4 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 85.80 |  |
| 12 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ22.22 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 7.40 |  |
| 13 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ19.05 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 291.30 |  |
| 14 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 648.70 |  |
| 15 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 118.80 |  |
| 16 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 701.20 |  |
| 17 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ6.35 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 4.10 |  |
| 18 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN32 4、连接形式：胶水连接 | m | 312.90 |  |
| 19 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 808.20 |  |
| 20 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=20mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 2.40 |  |
| 21 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=15mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 3.79 |  |
| 22 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 343.30 |  |
| 23 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 71.00 |  |
| 24 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（空调外机布线） 2、型号：YJV-4*16+1*10 | m | 194.80 |  |
| 25 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 943.90 |  |
| 26 | 桥架支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 999.60 |  |
| 27 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 943.90 |  |
| 28 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 12.00 |  |
| 29 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架含盖板（布置冷媒管、冷凝水管、线管等） 2、规格：300*100 | m | 674.96 |  |
| 30 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：3cm | m | 672.80 |  |
| 31 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 956.32 |  |
| 32 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 239.08 |  |
| 33 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-3*0.75 4、配线部位：开关面板控制线 | m | 1261.50 |  |
| 34 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75 4、配线部位：空调信号线 | m | 1141.80 |  |
| 35 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：空调内机电源线 | m | 3391.50 |  |
| 36 | 分区控制系统 | 1、名称：分区控制系统 2、备注：包含8口千兆交换机1台、 VRV多联机网关接口5台、DDC控制箱一台、配套管线等 | 项 | 1.00 |  |
| 37 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| （六）天平校区 第3教学楼5F 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥68kw 制热量≥75kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 1.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥80kw 制热量≥90kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 1.00 |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥11.2kw 制热量≥12.5kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 14.00 |  |
| 4 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 14.00 |  |
| 5 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ38.1 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 45.00 |  |
| 6 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ31.8 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 10.60 |  |
| 7 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ28.58 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 12.30 |  |
| 8 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ19.05 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 58.00 |  |
| 9 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 94.00 |  |
| 10 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 18.40 |  |
| 11 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 97.00 |  |
| 12 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN40 4、连接形式：胶水连接 | m | 140.00 |  |
| 13 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 116.00 |  |
| 14 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=20mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 0.29 |  |
| 15 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=15mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 0.44 |  |
| 16 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 68.00 |  |
| 17 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 13.00 |  |
| 18 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（空调外机布线） 2、型号：YJV-4*16+1*10 | m | 35.00 |  |
| 19 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 451.80 |  |
| 20 | 桥架支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 70.20 |  |
| 21 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 451.80 |  |
| 22 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 2.00 |  |
| 23 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架含盖板（布置冷媒管、冷凝水管、线管等） 2、规格：300*100 | m | 79.50 |  |
| 24 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：3cm | m | 122.00 |  |
| 25 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 151.20 |  |
| 26 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 37.80 |  |
| 27 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-3*0.75 4、配线部位：开关面板控制线 | m | 220.00 |  |
| 28 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75 4、配线部位：空调信号线 | m | 180.00 |  |
| 29 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：空调内机电源线 | m | 495.00 |  |
| 30 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| （七）江枫校区 艺术楼 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥28.5kw 制热量≥31.5kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 3.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥7.1kw 制热量≥8kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 12.00 |  |
| 3 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 12.00 |  |
| 4 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ22.22 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 43.90 |  |
| 5 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 65.30 |  |
| 6 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 110.80 |  |
| 7 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 75.60 |  |
| 8 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=20mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 0.23 |  |
| 9 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=15mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 0.39 |  |
| 10 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 51.90 |  |
| 11 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 9.00 |  |
| 12 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（空调外机布线） 2、型号：YJV-4*16+1*10 | m | 38.30 |  |
| 13 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 141.70 |  |
| 14 | 桥架支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 149.10 |  |
| 15 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 141.70 |  |
| 16 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 3.00 |  |
| 17 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架含盖板（布置冷媒管、冷凝水管、线管等） 2、规格：300*100 | m | 100.90 |  |
| 18 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：3cm | m | 100.30 |  |
| 19 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 142.56 |  |
| 20 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 35.64 |  |
| 21 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-3*0.75 4、配线部位：开关面板控制线 | m | 188.10 |  |
| 22 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75 4、配线部位：空调信号线 | m | 170.20 |  |
| 23 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：空调内机电源线 | m | 505.80 |  |
| 24 | 分区控制系统 | 1、名称：分区控制系统 2、备注：包含8口千兆交换机1台、 VRV多联机网关接口1台、网络控制器 1台、网络控制器授权1套、AS-P安装底座1台、电源1个、电源底座1个、控制器1个、DDC控制箱1个、室外温湿度传感器1套、配套管线等 | 项 | 1.00 |  |
| 25 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| （八）江枫校区 新阶梯教学楼 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥40kw 制热量≥45kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 2.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥50kw 制热量≥56kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 1.00 |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥68kw 制热量≥75kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 1.00 |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥8.0kw 制热量≥9kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥9.0kw 制热量≥10kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 10.00 |  |
| 6 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥11.2kw 制热量≥12.5kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 6.00 |  |
| 7 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 20.00 |  |
| 8 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ28.58 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 12.70 |  |
| 9 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ25.4 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 16.10 |  |
| 10 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ19.05 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 34.60 |  |
| 11 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 63.50 |  |
| 12 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 25.40 |  |
| 13 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 95.80 |  |
| 14 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：UPVC-DN32 4、连接形式：胶水连接 | m | 40.50 |  |
| 15 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 102.90 |  |
| 16 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=20mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 0.15 |  |
| 17 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=15mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 0.48 |  |
| 18 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 85.30 |  |
| 19 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 16.00 |  |
| 20 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（空调外机布线） 2、型号：YJV-4*16+1*10 | m | 63.90 |  |
| 21 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 234.10 |  |
| 22 | 桥架支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 247.80 |  |
| 23 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 234.10 |  |
| 24 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 4.00 |  |
| 25 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架含盖板（布置冷媒管、冷凝水管、线管等） 2、规格：300*100 | m | 167.66 |  |
| 26 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：3cm | m | 167.20 |  |
| 27 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 237.60 |  |
| 28 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 59.40 |  |
| 29 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-3*0.75 4、配线部位：开关面板控制线 | m | 313.50 |  |
| 30 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75 4、配线部位：空调信号线 | m | 283.70 |  |
| 31 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：空调内机电源线 | m | 843.00 |  |
| 32 | 分区控制系统 | 1、名称：分区控制系统 2、备注：包含8口千兆交换机1台、 VRV多联机网关接口3台、DDC控制箱1台、配套管线等 | 项 | 1.00 |  |
| 33 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| （九）江枫校区 J5、J15 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥25kw 制热量≥26kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 1.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥31kw 制热量≥33kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 1.00 |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥6.3kw 制热量≥7.1kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥8.0kw 制热量≥9kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 5 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 8.00 |  |
| 6 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ25.4 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 5.70 |  |
| 7 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ22.22 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 4.60 |  |
| 8 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 48.50 |  |
| 9 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 5.70 |  |
| 10 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 53.10 |  |
| 11 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 58.80 |  |
| 12 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=20mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 0.10 |  |
| 13 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=15mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 0.21 |  |
| 14 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 34.10 |  |
| 15 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 6.00 |  |
| 16 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（空调外机布线） 2、型号：YJV-4*16+1*10 | m | 25.50 |  |
| 17 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 93.40 |  |
| 18 | 桥架支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 99.70 |  |
| 19 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 93.40 |  |
| 20 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 2.00 |  |
| 21 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架含盖板（布置冷媒管、冷凝水管、线管等） 2、规格：300*100 | m | 67.00 |  |
| 22 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：3cm | m | 66.80 |  |
| 23 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 95.04 |  |
| 24 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 23.76 |  |
| 25 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-3*0.75 4、配线部位：开关面板控制线 | m | 125.40 |  |
| 26 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75 4、配线部位：空调信号线 | m | 113.50 |  |
| 27 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：空调内机电源线 | m | 337.20 |  |
| 28 | 分区控制系统 | 1、名称：分区控制系统 2、备注：包含8口千兆交换机1台、 VRV多联机网关接口2台、DDC控制箱1台、配套管线等 | 项 | 1.00 |  |
| 29 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| （十）江枫校区 继续教育学院 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥40kw 制热量≥45kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 3.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥45kw 制热量≥50kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 5.00 |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥50kw 制热量≥56kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 3.00 |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥55kw 制热量≥60kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 4.00 |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥6.3kw 制热量≥7.1kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 12.00 |  |
| 6 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥7.1kw 制热量≥8kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 18.00 |  |
| 7 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥9.0kw 制热量≥10kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 6.00 |  |
| 8 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥10.0kw 制热量≥11.2kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 6.00 |  |
| 9 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥11.2kw 制热量≥12.5kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 6.00 |  |
| 10 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥12.5kw 制热量≥14kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 6.00 |  |
| 11 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥14.0kw 制热量≥16kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 2.00 |  |
| 12 | 风机盘管 | 1、名称：高效薄型风管机 2、型号、规格：制冷量≥14.0kw 制热量≥16kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台 | 18.00 |  |
| 13 | 空调器 | 、名称：一拖一柜机 2、型号、规格：制冷量≥7.0kw | 台(组) | 1.00 |  |
| 14 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 74.00 |  |
| 15 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ41.3 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 45.00 |  |
| 16 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ38.1 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 79.69 |  |
| 17 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ31.8 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 140.90 |  |
| 18 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ28.58 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 183.60 |  |
| 19 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ25.4 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 28.80 |  |
| 20 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ22.22 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 83.10 |  |
| 21 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ19.05 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 339.70 |  |
| 22 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 682.60 |  |
| 23 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 157.00 |  |
| 24 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 770.30 |  |
| 25 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ6.35 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 11.50 |  |
| 26 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN32 4、连接形式：胶水连接 | m | 488.20 |  |
| 27 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 754.90 |  |
| 28 | 碳钢通风管道 | 1、名称：通风空调风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.8mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支吊架安装 7、接口形式：镀锌钢板共板法兰连接 | m2 | 63.00 |  |
| 29 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：铝合金风口 2、规格：600*600 | 个 | 110.00 |  |
| 30 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种:：外贴防潮铝箔不燃A级环保防潮玻璃棉板（容重≥32kg/m3） 2、绝热厚度：30mm | m3 | 3.15 |  |
| 31 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=20mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 3.02 |  |
| 32 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=15mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 4.20 |  |
| 33 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 316.20 |  |
| 34 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 68.00 |  |
| 35 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（空调外机布线） 2、型号：YJV-4*16+1*10 | m | 237.50 |  |
| 36 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 871.50 |  |
| 37 | 桥架支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 922.90 |  |
| 38 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 871.50 |  |
| 39 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 15.00 |  |
| 40 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架含盖板（布置冷媒管、冷凝水管、线管等） 2、规格：300*100 | m | 622.96 |  |
| 41 | 线槽 | 1、名称：PVC线槽 2、规格：3cm | m | 621.00 |  |
| 42 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设 | m | 882.64 |  |
| 43 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 220.66 |  |
| 44 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-3*0.75 4、配线部位：开关面板控制线 | m | 1164.40 |  |
| 45 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-2*0.75 4、配线部位：空调信号线 | m | 1053.90 |  |
| 46 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：空调内机电源线 | m | 3131.10 |  |
| 47 | 分区控制系统 | 1、名称：分区控制系统 2、备注：包含8口千兆交换机1台、 VRV多联机网关接口4台、DDC控制箱1台、配套管线等 | 项 | 1.00 |  |
| 48 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| （十一）江枫校区 第一教学楼 2-5F 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥106kw, 制热量≥115kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 2.00 |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称：直流变频室外机 2、型号、规格：制冷量≥130kw, 制热量≥145kw 3、安装形式：落地安装（含减震器） | 台(组) | 2.00 |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥6.3kw,制热量≥7.1kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 16.00 |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥7.1kw,制热量≥8.0kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 24.00 |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥9.0kw,制热量≥10.0kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 24.00 |  |
| 6 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥10.0kw,制热量≥11.2kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 6 |  |
| 7 | 空调器 | 1、名称：空调室内机- 四面出风嵌入式 2、型号、规格：制冷量≥14.0kw, 制热量≥16.0kw 3、安装形式：吊装（含减震器） | 台(组) | 4 |  |
| 8 | 其他电器 | 1、名称：线控器 | 个(套、台) | 74 |  |
| 9 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ38.1 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 93.54 |  |
| 10 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ31.8 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 24.54 |  |
| 11 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ28.58 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 127.30 |  |
| 12 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ22.22 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 70.00 |  |
| 13 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ19.05 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 152.08 |  |
| 14 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ15.88 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 198.70 |  |
| 15 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 62.18 |  |
| 16 | 有色金属管及非金属管 | 1、名称：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：Φ9.52 3、连接方式：焊接 4、材质：铜 5、压力试验 系统吹扫 系统清洗 充氮保护 | m | 237.58 |  |
| 17 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN40 4、连接形式：胶水连接 | m | 142.28 |  |
| 18 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN32 4、连接形式：胶水连接 | m | 194.08 |  |
| 19 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格：UPVC-DN25 4、连接形式：胶水连接 | m | 127.10 |  |
| 20 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：δ=25mm 3、管道外径：管道φ57以下 | m3 | 3.37 |  |
| 21 | 制冷剂 | 1、名称：制冷剂R410a | kg | 250.00 |  |
| 22 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：分歧器 2、规格：含气管液管 | 套 | 54.00 |  |
| 23 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 373.84 |  |
| 24 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 373.84 |  |
| 25 | 空调外机基础 | 1、名称：空调外机C30混凝土基础 | 个 | 4.00 |  |
| 26 | 配电箱 | 1、名称：原有配电箱回路调整 | 项 | 1.00 |  |
| 27 | 桥架 | 1、名称：槽式热镀锌金属桥架 2、型号：XQJ-P-200*100 | m | 79.15 |  |
| 28 | 防火堵洞 | 1、名称：防火封堵 | 处 | 7.00 |  |
| 29 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：明配 | m | 28.22 |  |
| 30 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 | m | 653.62 |  |
| 31 | 桥架支架 | 1、材质：型钢 2、制作、安装 | Kg | 365.36 |  |
| 32 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4x35+1x16 | m | 277.46 |  |
| 33 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4x35+1x16 | 个 | 8.00 |  |
| 34 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：桥架 | m | 1042.56 |  |
| 35 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管 | m | 1960.86 |  |
| 36 | 分区控制系统 | 1、名称：分区控制系统 2、备注：包含8口千兆交换机1台、 VRV多联机网关接口2台、DDC控制箱1台、配套管线等 | 项 | 1.00 |  |
| 37 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1.00 |  |
| 注：（1）报价应包含空调安装过程中必备的脚手架、临时登高作业平台等施工措施及安全防护措施的搭拆服务。 |  |  |  |  |  |
| - 报价应包含但不限于空调安装涉及的吊顶拆除及恢复、开孔及墙面修复、垃圾外运、设备吊装，以及其他辅助材料、措施等。 - 施工水电费由中标人承担，按中标金额的千分之二向学校后勤管理部门交纳。 - 空调器参考品牌：美的、格力、海尔、海信、大金。 |  |  |  |  |  |
| - 投标单位提供的产品必须不低于江苏省财政厅最新一期框架协议目录内产品的性能及参数要求。投标单位须要提供对应的证明材料（检测报告、官网截图、产品彩页、厂商盖章的产品说明，以上均可），未提供证明材料或者提供的证明材料不能证明性能及参数要求（至少包含制冷量、制热量和能效等级）的，为无效投标，其他性能和参数指标自行酌情提供，应尽量全面具体。 - 所投空调器产品必须为绿色节能产品，有绿色产品标志。 （7）本项目除主要产品（空调器内机及外机）外，均按实际完成工程量结算核算，但最终核算总金额不超过中标价。 |  |  |  |  |  |

- 主要设备技术要求、安装要求：

（1）本项目投标的空调能效等级为1级。

（2）不同型号的空调设备的制冷量、制热量，须在投标文件中提供具有法定检测（检验）资质的检测机构出具的检测（检验）报告的复印件或产品说明书等。检测报告中至少涵盖且不限于制冷量、制热量两项指标，需完整呈现产品相关核心参数信息。检测（检验）结论或产品说明书须能证明投标设备功能指标满足招标要求。

（3）符合DB32T4165-2021《多联式空调（热泵）系统工程技术规程》的规范标准。

4、质量标准：

空调安装中使用的所有材料、施工工艺及技术要求应符合： GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》、 GB50243-2023《建筑暖通工程验收规范》、 GB50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、GB/T 26024-2021《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》等规范的相关要求，并达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足招标组织单位使用要求，保证能通过招标组织单位的质量验收、竣工验收等各类验收。设备安装完成调试运行正常验收合格后，移交招标组织单位（达到交钥匙项目标准）。

三 服务要求

1、质量保证

（1）所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范，所有报价设备技术参数应达到采购文件要求。

（2）中标人应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在承诺的质量保证期限内，中标人对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，应负责包修、包退、包换，费用由中标人承担。

（3）招标组织单位按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，应尽快以书面形式通知中标人并提出索赔。

（4）除特别约定外，招标条款中标的物的质量保证期均自标的物通过验收之日起计算，且质量保证期为中标人承诺期限。

2、包装

中标人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或约定不明的，应当按照补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

3、标的物的交付

（1）标的物的所有权自标的物交付时转移。

（2）中标人应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

（3）应当按照约定或者交易习惯向招标组织单位交付提取标的物单证以外的有关单证、相关附件及资料。

（4）交货时间：40天内完成安装。（具体时间、地点以招标组织单位通知为准）。

（5）交货地点：苏州科技大学石湖校区、江枫校区、天平校区（具体地点由招标组织单位通知）

4、安装及调试要求：

（1）空调设备智控平台需与学校现有空调智控管理平台实现对接，或覆盖、替换现智控平台，实现运行数据的实时监测、集中控制、单组、单个设备的点动控制和能耗监测等功能。为实现本项目功能而开发的接口、协议及软件的著作权等知识产权，在验收交付后归招标组织单位所有。

（2）所有设备须负责安装调试到位。

（3）中标人须按照下列要求开展工作：

◎中标人须及时与招标组织单位联系，并将进度计划、方案等与招标组织单位进一步沟通；

◎待与招标组织单位沟通完后，中标人须及时组织人员、设备进场安装，现场由招标组织单位组织协调；

◎应服从招标组织单位的过程性安排、要求，遵守现场的一切规章制度，文明施工；

◎中标人负责保管、看护进场的设备及附配件，直至完成安装调试后交付招标组织单位；

◎据项目现场的实际情况，中标人安装过程中采取合理措施保护现场环境。对安装作业可能引起的大气、水、电、噪声以及固体废物污染等采取安全防范措施；

◎中标人负责对现场原有设施设备、及安装设备（包括工具）各类用具、用品、地砖等做好全面有效的成品保护，包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

◎由于该项目的特殊性，施工需避开上课时间。

◎该区域为教学区域，尽量保证无垃圾堆放，无论调试期间或保修过程中，当天施工结束，中标人务必及时清扫现场，当日清理垃圾并外运出校。特殊情况来不及的，务必次日外运出校。

（4）中标人的安装工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；在安装、运输等过程中发生的一切事故由中标人承担，与招标组织单位无关；

（5）本次采购项目内容新设备安装需重新布线，安装布线对原装修破坏的，需负责免费修复；并包含所有设备安装所需的线材、辅材、配件等，各投标供应商自行将其考虑在内，投标人不得再主张其他任何增加费用。

5、伴随服务

除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，中标人还应当提供下列服务：

（1）配合招标组织单位对标的物的现场调试；

（2）在协定的期限内对所提供的标的物实行维修服务的前提条件是该服务并不能免除中标人在质量保证期内所承担的义务；

（3）做好施工期间与其他单位、部门的综合协调工作，及时完成本项目。

（4）除另有规定之外，伴随服务的费用均已含在报价中，不再另行支付。

6、质保期限及售后服务要求：

提供不低于72个月的原厂免费质保及免费维保。设备质保期按国家、厂商、行业标准执行，质保期由设备安装调试最终验收合格并交付使用之日起开始计算。在免费质保期内，一旦发生质量问题，中标人能在0.5个小时内电话响应/投标，2小时内安排技术人员到达现场处理问题，到现场后查找出相应故障，并保证24小时内修复，费用由中标人负责。中标人若未及时修理好设备，应立即为招标组织单位更换同款机器保证招标组织单位的正常使用。

因中标人或设备以及使用原因造成招标组织单位或招标组织单位人员、供应商或供应商人员或其他第三方人身或财产损失的，该损失由中标人承担，与招标组织单位无关；设备运营期内，因设备质量及使用而发生的一切安全问题，均由中标人负责，按照国家法律规定承担一切责任。

中标人须免费为招标组织单位操作人员提供相关技术咨询与不少于1次的现场演示培训，确保其能正常操作及使用空调，如：①指导招标组织单位操作人员掌握正确的操作方法，确保各种设备保持在最佳运行及节能状态；②指导招标组织单位操作人员识别故障代码。

7、项目团队要求：

投标人必须在投标文件中提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案，至少应包括项目负责人1名、技术负责人1名、售后服务负责人1名。为保障本项目建设过程中沟通和协调的便利，中标方必须指定一名项目总协调人。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场并处理相关事务。

第五章 合同条款

合同主要条款

甲方：苏州科技大学

联系人：                                 联系电话：

地址: 苏州市高新区学府路99号

乙方：

联系人：　　　　　　　　　　      　     联系电话：

地址：

丙方：中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行

联系人：             　　　　　　　　　　联系电话：

地址: 苏州市高新区狮山路51号

一、合同的标的物

1.1 丙方向乙方采购苏州科技大学智慧空调项目 ，具体的名称、规格要求如下：（货物清单）

# 1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方及丙方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

# 1.3 甲方及丙方确认，本协议所涉及的设备所有权归丙方所有，甲方享有使用权。

# 甲方具有管理维护安全使用职责，若因此导致相关财产和人身损害，由甲方负责赔偿。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币                  （包括且不限于主件、配件以及本项目有关的材料设备的生产、制造、运输、安装、调试、售后、维保，以及上述所有税金、保险、售后服务等一切费用）。

2.2 本合同约定的丙方应付款项（含税金额），是丙方在本合同约定的交易项下应向乙方支付的所有款项，除前述应付款项之外，丙方不需要为本合同项下的交易向乙方支付任何其他费用。

2.3 付款步骤：①签订合同后乙方提供对应金额的增值税专用发票，丙方收到发票后支付合同总价款的30%作为预付款；②合同生效后，乙方在合同规定时间内将此批合同标的物送到苏州科技大学指定地点，并完成安装调试，经验收合格后，乙方须完成安装竣工图，并连同相关材料，交由学校委托的第三方审计单位作结算审核。乙方凭结算审核报告、验收合格证明材料，以及合格的增值税专用发票向丙方提交付款申请，乙方提供结算总价款全额（扣除已提供的部分）发票后，丙方付至结算总价款的100%；③乙方在验收合格通过后，向甲方交纳总价款3%的质量保证金，质量保证金在质保期结束后无息退还。付款方式为银行转账。乙方应给予丙方必要的项目款支付期限，以便丙方办理财务支付申请手续。

丙方单位发票抬头：

名称：中国工商银行股份有限公司苏州分行

税号：9132050060821340XJ

单位地址：苏州工业园区旺墩路122号

电话号码：65008230

开户银行：中国工商银行苏州分行营业部

银行账户：1102020629000766866

乙方按期交货时须向甲方提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料。

# 2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、质量保证

3.1 质量标准:空调安装中使用的所有材料、施工工艺及技术要求应符合： GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》、 GB50243-2023《建筑暖通工程验收规范》、 GB50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、GB/T 26024-2021《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》等规范的相关要求，并达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足甲方使用要求，保证能通过甲方的质量验收、竣工验收等各类验收。设备安装完成调试运行正常验收合格后，移交甲方（达到交钥匙项目标准）。

3.2 所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范，所有报价设备技术参数应达到采购文件要求。

3.3 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.4 甲方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3.5 除特别约定外，招标条款中标的物的质量保证期均自标的物通过验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。

四、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或约定不明的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证、相关附件和资料。

5.4 交货时间：40天内完成安装。具体时间地点以甲方通知为准

5.5 交货地点：苏州科技大学石湖校区、江枫校区、天平校区（具体地点由甲方通知）。

六、安装及调试要求：

6.1空调设备智控平台需与学校现有空调智控管理平台实现对接，或覆盖、替换现智控平台，实现运行数据的实时监测、集中控制、单组、单个设备的点动控制和能耗监测等功能。为实现本项目功能而开发的接口、协议及软件的著作权等知识产权，验收合格后归甲方所有。

6.2所有设备须负责安装调试到位。

6.3乙方须按照下列要求开展工作：

6.3.1乙方须及时与甲方联系，并将进度计划、方案等与甲方进一步沟通；

6.3.2待与甲方沟通完后，乙方须及时组织人员、设备进场安装，现场由甲方组织协调；

6.3.3应服从甲方的过程性安排、要求，遵守现场的一切规章制度，文明施工；

6.3.4乙方负责保管、看护进场的设备及附配件，直至完成安装调试后交付甲方；

6.3.5据项目现场的实际情况，乙方安装过程中采取合理措施保护现场环境。对安装作业可能引起的大气、水、电、噪声以及固体废物污染等采取安全防范措施；

6.3.6乙方负责对现场原有设施设备、及安装设备（包括工具）各类用具、用品、地砖等做好全面有效的成品保护，包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

6.3.7由于该项目的特殊性，施工需避开上课时间。

6.3.8该区域为教学区域，尽量保证无垃圾堆放，无论调试期间或保修过程中，当天施工结束，乙方务必及时清扫现场，当日清理垃圾并外运出校。特殊情况来不及的，务必次日外运出校。

6.4乙方的安装工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由乙方负责修复及承担一切费用；在安装、运输等过程中发生的一切事故由乙方承担，与甲方无关；

6.5本次采购项目内容新设备安装需重新布设管线因此对原装修破坏以及修复的费用，所有设备安装所需的线材、管材、保温材料以及其他辅材、配件等，以上所有费用均包含在合同价款中，乙方不得再主张其他任何增加费用。

6.6本次采购项目内容须接受甲方委托的监理进行全程现场管理。

七、伴随服务

# 7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

# 7.1.1 配合甲方对标的物的现场调试；

# 7.1.2 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.2 做好施工期间与其他单位、部门的综合协调工作，及时完成本项目。

# 7.3 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，丙方不再另行支付。

八、标的物的检验和验收

8.1 在交货时必须原包装现场拆封查验清点，由甲方有关工作人员、乙方以及监理共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的查验，并由监理出具交货查验证明，交货查验证明作为甲方验收的依据，但不能作为本合同标的物最终质量、规格、数量以及性能的检验结果。

8.2 乙方完成本合同全部安装调试后，甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较监理出具的交货查验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

# 8.3 验收期限自全部标的物交付之日起十天内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

# 8.4 如甲乙双方对验收结果有分歧，甲方有权对货物进行抽样送检，以苏州市产品质量监督检验所的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

# 九、标的物提出异议的时间和办法

# 9.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

# 9.2 如果甲方在验收期满后，既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

# 9.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十、质保期限及售后服务

10.1 该批设备提供     （至少72个月）免费原厂质保及免费维保。质保期按国家、厂商、行业标准执行，由设备安装调试最终验收合格并交付使用之日起开始计算。

# 10.2 乙方应以优良的服务态度，接到甲方的故障通知后，乙方能在0.5个小时内电话响应/投标，2小时内安排技术人员到达现场处理问题，到现场后查找出相应故障，并保证24小时内修复，确保设备正常运行。费用由乙方负责。乙方若设备未能及时修理好，应立即为甲方更换同款机器保证甲方的正常使用。

10.3因乙方或设备以及使用原因造成甲方或甲方人员、供应商或供应商人员或其他第三方人身或财产损失的，该损失由乙方承担，与甲丙方无关；设备运营期内，因设备质量及使用而发生的一切安全问题，均由乙方负责，按照国家法律规定承担一切责任。

# 10.4其它按乙方投标书或谈判响应/投标文件中的承诺执行。

十一、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

# 11.1 甲方违约责任

# 11.1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的2%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

# 11.1.2 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

# 11.2 乙方违约责任

# 11.2.1 乙方无正当理由不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款2%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

# 11.2.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

11.3 丙方违约责任

丙方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

十二、不可抗力

# 12.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 12.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知其他方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

# 12.3 不可抗力发生后, 三方均有权就是否继续履行本合同进行磋商,如合同未因不可抗力事件而终止，则不可抗力终止或排除后，合同应继续履行。

# 12.4 如遇外部监管或工行总行政策变化等不可抗力，各方友好协商解决。

十三、索赔

# 13.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

# 13.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

# 13.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给丙方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

# 13.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，三方协商确定降低标的物的价格。

# 13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

# 十四、合同的中止和转让

# 14.1如甲方要中止此项目，视为特殊的项目需求变更，必须向乙方提交书面项目中止通知；如乙方接到通知后十天内未给出明确意见或双方就项目中止达成一致，项目即中止。如因为甲方原因导致项目停滞(对乙方书面提交需要校方确认的文档资料不按期反馈或无法组织校方进行试运行或验收的)累计达三个月的，则按甲方中止项目处理。

# 14.2如乙方要中止此项目，视为特殊的项目需求变更，必须向甲方和丙方提交书面项目中止通知，如甲方接到通知后十天内未给出明确意见或双方就项目中止达成一致，项目即中止。乙方必须归还该中止项目丙方全部已经支付的合同款项，并支付合同总金额的5%作为补偿，如果补偿金额弥补不了实际损失的，按实际损失为准。如因为乙方原因导致项目停滞（对校方书面提交的需要乙方确认的文档资料不反馈，或者因为乙方原因无工程师进行项目开发）累计达三个月的，则按乙方中止项目处理。

# 14.3 合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在三方签字盖章后即生效。

十六、争议的解决

甲乙丙三方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向项目所在地人民法院起诉。

十七、附则

17.1 合同份数：本合同一式七份，甲方三份，乙方丙方各二份。

17.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标书、招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。如与本合同不一致，以本合同为准，后续再行协商约定除外。

17.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

甲方（盖章）：苏州科技大学           乙方（盖章）：

负责人或授权代表（签章）：            法定代表人或授权代表（签章）：

签订日期：      年   月   日          签订日期：  年   月    日

丙方（盖章）：中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行

负责人或授权代表（签章）：

签订日期：      年   月   日

第六章 评审办法

1.评标方法

1.1本次招标评标采用综合评分法 ，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分高低顺序推荐中标候选投标单位。

1.2评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标单位的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个投标单位的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为投标单位的评标总得分。

1.3本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，由招标组织单位自行选择成交供应商。

1.4 异常低价审查：投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2.评分标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。 |  |
| 技术参数响应部分 | 15 | 本项目共有14种不同规格的直流变频室外机组设备、10种不同规格的四面出风嵌入式空调室内机设备，其设备的制冷量、制热量为重要功能指标，全部满足或优于招标参数要求的得15分，每有1项功能指标不符合，扣1分，本项评分扣完为止。上述功能指标须在投标文件的《技术参数响应及偏离表》明确，并提供具有法定检测（检验）资质的检测机构出具符合要求的检测（检验）报告的复印件或产品说明书等证明材料，必须能证明投标设备功能指标满足或优于招标要求。 |  |
| 技术服务商务部分 | 25 | 项目服务方案： 1. 空调系统设计方案（6分） 根据投标单位针对本项目提供的设计方案综合评定。空调系统设计方案内容要求包含但不限于室内机/室外机布局图，冷媒管与冷凝水管走向设计图，管路保温、密封等。 方案全面完善、科学合理，完全满足采购需求的，得6分；方案较为科学合理，基本满足采购需求的，得4分；方案内容欠缺，针对性、合理性有待完善的，得2分；不提供的不得分。 2. 空调控制平台方案（3分） 空调控制平台方案内容要求包括但不限于：实现单个/区域/全部控制、能够接入现有能源管理平台（有通讯功能的电表）、显示室内机温度和故障代码、可设定室内机三种以上远程锁定模式、设计图、管路走向图、集中控制方案及拓扑图等。 方案全面完善、科学合理，完全满足采购需求的，得3分；方案较为科学合理，基本满足采购需求的，得2分；方案内容欠缺，针对性、合理性有待完善的，得1分；不提供的不得分。 3. 实施方案（6分） 根据投标单位针对本项目提供的实施方案综合评定。有空调系统实施方案（包括但不限于项目实施进度安排、供货计划及保证措施、安装调试方案、质量保证措施、安全保证措施、人员配置及职责计划、验收方案等），方案全面完善、科学合理，完全满足采购需求的，得6分；方案较为科学合理，基本满足采购需求的，得4分；方案内容欠缺，针对性、合理性有待完善的，得2分；不提供的不得分。 4. 售后服务方案（6分） 根据投标单位针对本项目提供的售后服务方案综合评定。有空调系统售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障等），方案全面完善、科学合理，完全满足采购需求的，得6分；方案较为科学合理，基本满足采购需求的，得4分；方案内容欠缺，针对性、合理性有待完善的，得2分；不提供的不得分。 5. 维保服务方案（4分） 系统维保、根据投标单位针对本项目提供的维保服务方案综合评定。维保方案系统、完整，明确包含三大类维保内容（冷媒系统检查和补压、电气系统、空调内机清洗），对各项检查/保养项目的实施方法、周期、标准有详细、可行的说明，得4分；方案较为全面，整体合理、可操作，无明显缺漏，得2分；维保方案内容不全或简略，仅覆盖了部分基础维保项目（如仅涉及清洁、简单检查等），可行性一般，得1分；不提供不得分。 |  |
| 企业实力部分 | 20 | 1. 服务团队（7分） 投标单位拟派服务团队至少应包括项目负责人1名、技术负责人1名、售后服务负责人1名（不得为同一人），其他团队人员若干。 项目负责人具有相关专业（暖通、或机电、或自动化、或信息化）高级职称证书、机电工程二级及以上建造师执业资格证书的，每有1个证书得1分，最高得2分； 技术负责人具有相关专业（暖通、或机电、或自动化、或信息化）中级及以上职称证书的，得1分； 团队其他成员中具有机电设备安装专业的工程师中级及以上职称证书、制冷与空调作业证、低压电工证、电焊工证的，每有一种证书的，得1分，最高得4分。 本项最高得7分。投标文件内需提供其有效证书复印件和投标单位为其缴纳的近三个月的社保证明并加盖单位投标人公章。 2. 认证证书（3分） 投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书的，每有1个得1分,本项最高得分3分。投标文件内需提供有效证书复印件以及国家认证认可平台查询结果截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 3. 业绩(4分） 投标单位自2022年7月1日以来类似项目业绩（必须包含VRV多联机）进行评定，每份有效业绩得1分。投标文件中需提供合同、与合同对应的付款凭证的清晰可见的复印件并加盖投标人公章。本项最高得4分。 4. 延保增值服务（6分） 在满足免费质保期及免费维保期72个月要求的基础上，每增加12个月的延保服务（免费质保及免费维保）得1.5分。本项最高得6分。 未满足招标文件质保期要求的视为无效投标。投标文件中需提供投标人质保及延保承诺函，否则不得分。 |  |

（全文完）